Ilmanvaihdon katsastus – Julkiset rakennukset ja keskitetty ilmanvaihto

IV-katsastuksen valmistelu, lista etukäteen selvitettävistä ja sovittavista asioista

Tehtävien jakoon voi tarvittaessa sopia poikkeuksia ja tarkennuksia. Osan tehtävistä voi tilata lisätyönä katsastajalta.

Tilaajan tehtävät

- Asiakirjojen toimittaminen

  - Ilmanvaihtosuunnitelmat, säätö- ja toimintakaaviot

  - Ilmavirtojen mittaus- ja säätöpöytäkirjat, puhdistuspöytäkirjat

- Katsastajalle selvitettävät asiat

  - Tilakohtaisesti toteutuvien henkilömäärien selvitys

  - Tilojen käyttöajat (sisältäen iltakäytön ja siivouksen)

  - Kohdekierroksen turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten liikkuminen vesikatolla

- Yhteistietojen toimittaminen katsastajalle

  - Käyttäjien edustaja, kiinteistöhuolto ja rakennusautomaation seurannasta ja käytöstä vastaava henkilö

- Aloituspalaverin ja katsastusajankohdan sopiminen kaikkien osapuolien kanssa

- Tiedotteen lähetys käyttäjille vähintään 1 vko ennen katsastusta

- Loppupalaverin sopiminen katsastuksen jälkeen

- Käyttäjien tiedottaminen katsastuksen jälkeen

Kiinteistöhuollon tehtävät

- Ilmanvaihdon huolto- ja tarkastusvälien ilmoitus

- Ilmanvaihdon huolto- ja korjaushistorian selvitys viimeiseltä viideltä vuodelta

- Vikailmoitukset 1 vuoden ajalta (ilmanvaihtoon, automaatioon ja sisäilmaan liittyvät)

Rakennusautomaatiosta vastaavan henkilön tehtävät

- Automaation hälytystiedot 1 v ajalta

- Rakennusautomaation trendiseuranta 1kk ennen katsastusta (soveltuvin osin)

  - Vakioilmavirtainen järjestelmä

    - tuloilman lämpötila, sisäilman (tai poistoilman) lämpötila, puhaltimien paine-erot, kammiopaineet, lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde, sekä rakennuksen paine-ero

  - Muuttuvailmavirtainen järjestelmä (edellisten lisäksi)

    - tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ohjaavat suureet, kuten sisäilman hiilidioksidipitoisuudet, lämpötilat, ilmanlaatuarvot tai läsnäolotieto

  - Painovoimaisesta järjestelmästä on suositeltavaa ottaa trendiseurantaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus joko kiinteistön automaatiojärjestelmään liitetyillä antureilla tai erillisellä mittauslaitteistolla.